
Изготовитель    гарантирует    соответствие    вентиля    требованиям                                    ТУ 3645-043-05785477-01 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации  при ненарушенном клейме ОТК.

Гарантийный срок  1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.
Вентили  

	Исполнение 

вентиля
	Заводской 

код 

изделия
	Кол-во, шт

	ВБМ-1
	003701
	

	ВБМ-1 (исп.03)
	003601
	

	ВБМ-1 (исп.06)
	003671
	

	ВБМ-1 (исп.09)
	003681
	

	ВБМ-1 (исп.12)
	003941
	

	ВБМ-1 (исп.15)
	003951
	

	ВБМ-1 (исп.24)
	003631
	

	ВБМ-1 (исп.27)
	003641
	

	ВБМ-1 (исп.33)
	003651
	

	ВБМ-1 (исп.36)
	003661
	

	ВБМ-1 (исп.39)
	003441
	

	ВБМ-1 (исп.40)
	003451
	


 изготовлены,        испытаны       в      соответствии      с       техническими условиями

ТУ 3645-043-05785477-01 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска _______________                                Отметка ОТК о приемке 

Редакция от 26.01.2026

	                 [image: image1.jpg]




	®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов

(Торговая марка БАМЗ)
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru   е-mail:altayaza@yandex.ru
Тел-факс (8-3852) 28-59-95 (-90, -92, -93)

	[image: image2.png]



[image: image3.jpg]


    [image: image4.png]yVl)(

e

Tosapr0B






	
[image: image5.wmf] 
	
	

	
ВЕНТИЛЬ  БАЛЛОННЫЙ МЕМБРАННЫЙ

ВБМ-1

Этикетка с руководством по эксплуатации




ВБМ-1                   ВБМ-1 (исп.12)
	[image: image6.jpg]Ivl.v//ﬁ/é

2.8 A ST





	[image: image7.jpg]



	Вентиль баллонный мембранный является запорным устройством баллона при заполнении, хранении и отборе газа.

Вентиль предназначен для установки на баллон стальной среднего или малого объема для азота, аргона, гелия и других инертных и неагрессивных       газов       на       Рр≤20 МПа (200 кгс/см2). 




Благодаря применению гибких разделительных мембран из бронзы обеспечивается абсолютная герметичность к внешней среде при любом положении клапана, а также увеличенный ресурс работы вентиля. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Вид климатического исполнения УХЛ 2 и Т2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 400 C до плюс 500 С.

Основные технические характеристики
Рабочее давление, наибольшее  20 МПа (200 кгс/см2)

Диаметр условного прохода Ду, не менее 4 мм

Масса, не более 0,65 кг

	Исполнение 

вентиля
	Присоединительные 

размеры
	Габаритные размеры, мм, не более
	Примечание

	
	Вход 
	Выход
	
	

	ВБМ-1
	W 27,8
	G ¾ - В
	Ø62х130
	

	ВБМ-1
(исп.03)
	
	
	
	Латунная заглушка на выходе

	ВБМ-1
(исп.06)
	W 19,2
	
	
	

	ВБМ-1
(исп.09)
	
	
	
	Латунная заглушка на выходе

	ВБМ-1
(исп.12)
	
	СП 21,8 –14 ниток на 1"
	Ø62х160

(с фильтром грубой очистки)
	Фильтр на входе

	ВБМ-1
(исп.15)
	
	
	
	Фильтр на входе и латунная заглушка на выходе

	ВБМ-1 (исп.24)
	G ¾ - В
	G ¾ - В
	Ø62х130
	Рамповый (для газопровода)

	ВБМ-1 (исп.27)
	W 27,8
	СП 21,8 –14 ниток на 1"
	
	

	ВБМ-1 (исп.33)
	
	G ¾ - В
	
	Высокий маховичок

	ВБМ-1 (исп.36)
	
	
	
	Высокий маховичок, латунная заглушка на выходе

	ВБМ-1 (исп.39)
	
	
	
	Штуцер вставной на входе

	ВБМ-1 (исп.40)
	
	
	
	Штуцер вставной на входе,  латунная заглушка на выходе


Руководство по эксплуатации
Вентиль служит для перекрытия потока газа, поступающего из баллона, перемещением клапана. 
Открытие и закрытие вентиля осуществляется вращением маховичка.

Разборка и ремонт вентиля  должен проводиться только лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение ремонту газовой аппаратуры. 

Вентили баллонные мембранные соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.008-75 «Оборудование и аппаратура  для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности».

Резьба шпинделя вентиля смазана смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433 или другой не уступающией ей по физико-механическим свойствам.

Требования безопасности при эксплуатации вентилей баллонных мембранных.

При эксплуатации вентилей ВБМ-1  необходимо соблюдать «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».
Вентиль открывать и закрывать медленно и плавно усилием руки, без применения ключа. 
Внимание! При наполнении баллона газом необходимо строго соблюдать порядок, установленный «Типовой инструкцией по охране труда при наполнении баллонов» п.6.3.2. 

Сначала открыть до упора вентиль ВБМ-1 на баллоне при закрытом наполнительном вентиле, а затем  плавно открыть наполнительный вентиль. Резкая подача газа не допускается.

При эксплуатации вентилей категорически запрещается:

· резко открывать клапан  вентиля;

· ремонтировать и подтягивать разъемные соединения вентиля при наличии давления;

· при закрытии вентиля использовать ключ для создания  крутящего момента величиной более 7,5 Н · м (75 кг · см);

· наносить удары  по корпусу и маховичку вентиля;

· допускать попадание жировых веществ и масел на детали вентиля.

Показатели надежности:

- установленная безотказная наработка 4000 циклов;

- полный установленный срок службы 7,5 лет;

- установленный ресурс до списания 6750 циклов;

Драгоценные металлы в вентилях не применяются. Корпус вентиля изготавливается из латуни. Масса латуни в вентиле не менее 0,45 кг.

Вентили транспортируются любым видом транспорта. При транспортировке вентилей необходимо соблюдать требования «Правил перевозки грузов». 

_694623909

