	                 [image: image1.jpg]




	®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов

(Торговая марка БАМЗ)
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru   е-mail:altayaza@yandex.ru Тел-факс (8-3852) 28-59-95 (-90, -92, -93)

	[image: image2.png]



    [image: image3.jpg]


  [image: image4.png]J'Iy“"-llw)(
Yosap0b





	
[image: image5.wmf] 
	
	

	ВЕНТИЛЬ  КИСЛОРОДНЫЙ БАЛЛОННЫЙ 

ВК-94-01

Этикетка с руководством по эксплуатации

 



Вентиль является запорным устройством баллона стального среднего объема по ГОСТ 949 на Рр≤20МПа (200 кгс/см2) при наполнении, хранении и расходовании кислорода. Вентиль ВК-94-01 соответствует требованиям ГОСТ 12.2.008, ГОСТ 12.2.052 и изготавливается по техническим условиям                                  ТУ 3645-042-05785477-01.

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 
Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»                                   ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Вид климатического исполнения УХЛ 2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 500 С до плюс 600 С.

Вентиль может использоваться для сжатого воздуха, азота, инертных и других неагрессивных газов. Не рекомендуется использование вентиля ВК-94-01 на углекислом газе (для работы на углекислом газе используйте вентиль ВБУ).
Основные технические характеристики
	Наименование параметров
	Норма

	Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более
	20 (200)

	Диаметр условного прохода Ду, мм, не менее
	4

	Габаритные размеры, мм, не более
	60x62х120

	Масса, кг, не более  
	0,55

	Присоединительные размеры резьб:

- для установки на баллон - коническая ГОСТ 9909             

- для отбора газа - наружная трубная цилиндрическая ГОСТ 6357
	W27,8

G3/4-В


Руководство по эксплуатации
Вентиль служит для перекрытия потока газа  клапаном, перемещающимся вдоль оси потока  перпендикулярно к плоскости седла.

В корпусе вентиля и на клапане имеется резьба. Вращательно-поступательное движение клапана по резьбе обеспечивается вращением шпинделя маховичком с передачей движения через муфту. Вентиль обеспечивает надежную герметичность с окружающей средой при любом положении клапана.
Открытие и закрытие вентиля осуществляется вращением маховичка.

Разборка и ремонт вентиля  должен проводиться только лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение ремонту газовой аппаратуры. 

Требования безопасности при эксплуатации вентилей кислородных баллонных
Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации вентилей        ВК-94-01, должен пройти инструктаж по технике безопасности и соблюдать  «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».
 При эксплуатации вентиля категорически запрещается:

· резко открывать клапан  вентиля;

· ремонтировать и подтягивать разъемные соединения вентиля при наличии давления;

· при закрытии и открытии вентиля применять ключ;

· наносить удары  по корпусу и маховичку вентиля;

· допускать попадание жировых веществ и масел на детали вентиля.

Резьба клапана  смазана кислородостойкой смазкой ВНИИ НП-283, кольцо резиновое – ВНИИ НП-282. Применение любых других смазок должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.052.
Показатели надежности:

- установленная безотказная наработка 4000 циклов;
- полный установленный срок службы 7,5 лет;
- установленный ресурс до списания 6750 циклов.
Драгоценные металлы в изделиях не применяются. Корпус вентиля изготавливается из латуни. Масса латуни в вентиле не менее 0,4 кг.

Вентили транспортируются любым видом транспорта. При транспортировке вентилей необходимо соблюдать требования «Правил перевозки грузов». 
Изготовитель гарантирует соответствие вентиля требованиям                         ТУ 3645-042-05785477-01 при соблюдении условий  транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации при ненарушенном клейме ОТК.

Гарантийный срок эксплуатации  1 год  со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска продукции. 
Вентили ВК-94-01(зав. код 005501) в количестве ________ шт. обезжирены, испытаны в соответствии с техническими условиями и признаны годными к эксплуатации.
Дата выпуска                                                  Отметка ОТК о приемке

Редакция от 19.01.2026
_694623909

