- открыть на  1/4 кислородный вентиль и на один полный оборот вентиль горючего газа и тотчас же зажечь горючую смесь;

- полностью открыть кислородный вентиль горелки и отрегулировать   вентилем горючего газа “нормальное” пламя.

Нормальное пламя устанавливается при неполном открытом вентиле горючего газа горелки и имеет ядро правильной конусной формы. Периодически, по мере нагрева мундштука, производить регулировку пламени до “нормального”.

Если вентиль горючего газа открыт полностью и пламя имеет значительный избыток кислорода, необходимо погасить пламя и охладить горелку.

В случае появления непрерывных хлопков или обратного удара пламени быстро закрыть вентиль горючего газа, затем кислородный и охладить горелку.

После обратного удара пламени прочистить и продуть выходные каналы инжектора и мундштука, подтянуть мундштук и накидные гайки.

Содержать горелку в чистоте. Периодически очищать мундштук от нагара и брызг и полировать поверхность. Прилипшие к мундштуку металлические брызги снимать наждачным полотном или мелким личным напильником, но ни в коем случае не тереть мундштук о поверхность свариваемого изделия.

Категорически запрещается прочищать мундштук стальной проволокой. Прочищать мундштуки разрешается деревянной, алюминиевой или медной иглой. В случае неправильной формы пламени прочистить и продуть выходной канал мундштука.

Показатели надежности: 95% наработка до отказа единичного вентильного узла 15000 циклов; полный 95% срок службы – 4 года. 

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Работать с неисправной горелкой запрещается.

	Неисправность, внешние проявления
	Метод устранения

	 Нет уплотнения между мундштуком и ниппелем
	Подтянуть мундштук или притереть посадочное место мундштука

	Нет разрежения (подсоса) в канале горючего газа
	 Прочистить инжектор или вывернуть его на 1/4 оборота

	Неправильная форма пламени
	 Прочистить выходной канал мундштука медной или алюминиевой проволокой


9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Горелка сварочная:

	Г2-06А
	з.код  131251
	
	Г2-06П
	з.код  131271
	
	соответствует техническим условиям 

ТУ 304-20-14-91 

и признана годной для эксплуатации.

	Г2-06А(1.2)
	з.код  131281
	
	Г2-06П(2.3)
	з.код  131511
	
	

	Г2-06А(2.3)
	з.код  131291
	
	
	
	
	

	Г2-06А(3.4)
	з.код  131301
	
	
	
	
	

	Дата выпуска ______________         Отметка ОТК о приемке _________




10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу горелки в течение двенадцати месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее восемнадцати месяцев  со дня поступления к потребителю от предприятия-изготовителя при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Редакция от 23.01.2026
	                 [image: image1.jpg]




	®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов

(Торговая марка БАМЗ)
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru   е-mail:altayaza@yandex.ru 

Тел-факс (8-385-2) 28-59-95 (-90, -92, -93)

	[image: image2.png]



[image: image3.jpg]


  [image: image4.png]yVl)(

e

Tosapr0B






	
[image: image5.wmf]
	
	

	

	ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ 
Г2-06

Паспорт с руководством по эксплуатации
    


1 НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка сварочная малой мощности Г2-06 (именуемая в дальнейшем - горелка) предназначена для ручных процессов сварки, пайки черных и цветных металлов и других видов газопламенной обработки металлов с применением пламени, образуемого сжиганием смеси кислорода с ацетиленом,  пропан - бутаном  или природным газом (метаном) (далее по тексту - горючий газ).

Горелка изготавливается вида климатического исполнения УХЛ1 и Т1 по          ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающей среды от плюс 450 С до минус    400 С – горючий газ ацетилен, природный газ (метан) и от плюс 450 С до минус 150 С горючий газ – пропан-бутан.
Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34158/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия  по 15.12.2030. 

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Наименование показателей
	

	Номер наконечника для работы на ацетилене 
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Толщина свариваемого металла, мм
	0,2-0,5
	0,5-1,0
	1,0-2,0
	2,0-4,0
	4,0-6,0
	6,0-10,0

	Номер наконечника для работы на пропан-бутане, природном газе (метане)
	0П
	1П
	2П
	3П
	    4П
	5П

	Толщина свариваемого металла, мм
	0,2-0,4
	0,4-0,8
	0,8-1,5
	1,5-2,5
	2,5-4,0
	4,0-6,0

	Давление газа, МПа (кгс/см2):              

кислорода
	0,2-0,3 (2,0-3,0)

	горючего газа
	0,003-0,12 (0,03-1,2)
	0,01-0,12

(0,1-1,2)

	Расход газа, м3/час:
	00,025-0,035
	00,035-0,075
	00,075-0,18
	00,18-0,32
	00,32-0,56
	0,56-0,95

	кислорода
	
	
	
	
	
	

	ацетилена
	0,025-0,03
	0,03-0,07
	0,07-0,15
	0,15-0,30
	0,30-0,50
	0,50-0,90

	пропан-бутана
	0,008-0,01
	0,01-0,02
	0,02-0,05
	0,05-0,09
	0,09-0,16
	0,16-0,25

	природного газа (метана)
	0,015-0,025
	0,025-0,05
	0,05-0,12
	0,12-0,20
	0,20-0,35
	0,35-0,60

	Габаритные размеры, мм, не более
	540 x 150 x 55

	Масса горелки, кг, не более
	0,5
	0,513
	0,521
	0,539
	0,588
	0,605


3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	Наименование
	Обозначение
	Количество

	
	
	Г2-06

ацетилен
	Г2-06

пропан

	Ствол горелки с ниппелями и гайками
	330-0100
	1
	1

	*Наконечник № 0
	330-3100
	1
	

	Наконечник № 1
	330-3100-01
	1
	

	Наконечник № 2
	330-3100-02
	1
	

	Наконечник № 3
	330-3100-03
	1
	

	*Наконечник № 4
	215-0400-04
	1
	

	*Наконечник № 5
	215-0400-05
	1
	

	*Наконечник № 0П
	330-1700
	
	1

	Наконечник № 1П
	330-1700-01
	
	1

	Наконечник № 2П
	330-1700-02
	
	1

	*Наконечник № 3П
	330-1700-03
	
	1

	*Наконечник № 4П
	215-0002-04,

 215-0500-04,

215-0402-04
	
	1

1

1

	*Наконечник № 5П
	215-0002-05,

 215-0500-05,

215-0402-05
	
	1

1

1

	Запасные части

	Кольцо уплотнительное
	215-0401
	2
	2

	Эксплуатационная документация

	Паспорт
	215-0000-ПС
	1
	1


*Наконечники в основной комплект не входят, а поставляются по отдельному заказу потребителя.

** По заказу потребителя возможна поставка горелки  исполнения для ацетилена и пропана Г2-06 АП.

4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации горелки необходимо соблюдать:

- «Правила по охране труда при выполнении электро- и газосварочных работ»;

- «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».
К работе по сварке допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее обучение, инструктаж, проверку знаний требований техники безопасности и имеющие практические навыки по обслуживанию данного оборудования.

Во избежание ожогов, рабочие должны иметь спецодежду согласно «Типовым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
Для защиты органов слуха сварщику следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ Р 12.4.255.

Для защиты зрения от воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных лучей пламени рабочие должны иметь защитные очки закрытого типа по ГОСТ  Р 12.4.230.1 со светофильтрами по ОСТ 21-6.

Работать при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах запрещается.

При эксплуатации горелки применение дефектных и составных рукавов запрещается.

При питании от единичных баллонов между баллонными редукторами и горелкой следует устанавливать предохранительные устройства, в том числе пламегасящие          (обратные клапаны ОК).

Работы с открытым пламенем должны осуществляться на расстоянии не менее:

- 10 метров от переносных генераторов ацетилена и групп баллонов;

- 3,0 метра от газопроводов.

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Горелка состоит из корпуса, вентиля кислорода, вентиля горючего газа, штуцера, ниппеля и гайки накидной с правой резьбой для подачи кислорода и штуцера, ниппеля и гайки накидной с левой резьбой для подачи горючего газа. К корпусу с помощью накидной гайки крепится наконечник, состоящий из смесительной камеры, инжектора, трубки, ниппеля, мундштука.

Кислород подается через ниппель к вентилю и далее через инжектор в смесительную камеру. При движении кислорода через канал инжектора в смесительную камеру перед ее цилиндрическим каналом создается разрежение, что способствует засасыванию в смесительную камеру горючего газа, поступающего через ниппель и вентиль горючего газа.

В трубке наконечника происходит смешение горючего газа с кислородом, откуда образовавшаяся горючая смесь поступает в канал мундштука, на выходе из которого образуется сварочное пламя.

Для подачи кислорода и горючего газа к горелке используются рукава резиновые по ГОСТ 9356 с внутренним диаметром 6,3 мм ((( и  ( класса.

6  ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Перед началом работы осмотреть горелку и убедиться в ее исправности. Проверить на герметичность все разъемные соединения. Утечка газов через сальники, вентили и накидную гайку не допускается. Проверить присоединение шлангов к горелке. Кислородный шланг присоединить к штуцеру с правой резьбой, шланг горючего газа -  к штуцеру с левой резьбой. Перед присоединением шланга горючего газа проверить наличие разрежения в каналах горючего газа ствола горелки (подсос).

7 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Включение горелки в работу провести в следующей последовательности:

- зажечь и отрегулировать пламя заданной мощности, для этого полностью открыть кислородный вентиль;
- установить рабочее давление кислорода на редукторе  баллона в соответствии с эксплуатационной характеристикой;

- закрыть кислородный вентиль;

_694623909

