7 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Включение горелки в работу провести в следующей последовательности:

- установить рабочее давление на редукторе баллона в соответствии с эксплуатационной характеристикой;

[image: image4.jpg]


- открыть на  1/4 оборота вентиль горючего газа (1) на горелке и зажечь воздушно-пропановую смесь;

- плавно открыть  вентиль горючего газа (1), устанавливая необходимую мощность пламени.

Содержать горелку в чистоте. Периодически очищать инжектор от нагара деревянной, алюминиевой или медной иглой. 

Категорически запрещается прочищать инжектор стальной проволокой (возможно его повреждение и выход горелки из строя).
Показатели надежности: средняя наработка до отказа единичного вентильного узла 5000 циклов; полный установленный срок службы – 3 года. 

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Горелка ручная газовоздушная инжекторная: 

	ГВМ-1
	

	ГВМ-1 с подставкой
	

	ГВМ-2
	

	ГВМ-2 с подставкой
	

	ГВМ-1Б
	


соответствует      техническим       условиям  ТУ 3645-049-05785477-2007 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска ________     Отметка ОТК о приемке ________________
9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу горелки в течение двенадцати месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет со дня выпуска при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Редакция от 23.01.2026
	                 [image: image1.jpg]




	®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов

(Торговая марка БАМЗ)

656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru   е-mail:altayaza@yandex.ru Тел-факс (8-385-2) 28-59-95 (-90, -92, 93)

	[image: image2.png]




	 EMBED AutoCAD 
[image: image3.wmf]

	
	



ГОРЕЛКИ РУЧНЫЕ ГАЗОВОЗДУШНЫЕ ИНЖЕКТОРНЫЕ:

ГВМ-1, ГВМ-1Б, ГВМ-2

Паспорт с руководством по эксплуатации
Благодарим Вас за выбор  изделия марки нашего завода.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации изучите внимательно данный паспорт.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка ручная газовоздушная инжекторная ГВМ-1 (ГВМ-1Б, ГВМ-2)     (именуемая в дальнейшем - горелка) предназначена для нагрева до     5000 С изделий и заготовок из черных и цветных металлов, оплавления рулонных наплавочных материалов при гидроизоляционных работах, сушки литейных форм, обжига старой краски и других целей. В качестве горючего газа применяется пропан-бутан, допускается использование природного газа (метана).
 Горелки изготавливаются вида климатического исполнения УХЛ-1 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающей среды от минус 150 С до плюс 400 С.

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34158/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия  по 15.12.2030. 

 2 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации горелки необходимо соблюдать:

- «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- «Правила противопожарного режима в РФ»;
- «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы».

К работе с горелкой допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее обучение, инструктаж, проверку знаний требований техники безопасности и имеющие практические навыки по обслуживанию данного оборудования.

Во избежание ожогов, рабочие должны иметь спецодежду согласно «Типовым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
Для защиты органов слуха  следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ Р 12.4.255.

Для защиты зрения от воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных лучей пламени рабочие должны иметь защитные очки закрытого типа по ГОСТ  Р 12.4.230.1 со светофильтрами по ОСТ 21-6.

Работать при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах запрещается.

При эксплуатации горелки применение дефектных и составных рукавов запрещается.

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 1

	Наименование показателей
	ГВМ-1
	ГВМ-1Б
	ГВМ-2

	Расход пропан-бутана, м3/час
	0,5-1,0
	1,0-2,0

	Давление пропан-бутана, МПа (кгс/см2)           
	0,1-0,2 (1,0-2,0)

	Габаритные размеры, мм, не более
	90017050
	48017050
	100020090

	Масса горелки, кг, не более
	1,0
	0,75
	1,5


4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

                                                                                                                                   Таблица 2

	Горелка в сборе
	1 шт.

	Кольцо 006-009-19-2-2 ГОСТ 18829-73
	2шт.

	*Подставка 
	1 шт.

	 Паспорт
	1 шт.


* Комплектуются горелки ГВМ-1 (код 134181), ГВМ-2 (код  135041)

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Горелка состоит из ствола и наконечника. Ствол состоит из  вентиля горючего газа (1) , рукоятки (2),штуцера (3), ниппеля (4) и гайки накидной с левой резьбой (5). К стволу с помощью накидной гайки (6) крепится наконечник, состоящий из мундштука (7), инжектора (8) и удлинительной трубки (9). Горючий газ подается через ниппель (4) к вентилю горючего газа (1) и далее через трубку (9) в инжектор (8). На выходе из инжектора (8) происходит смешение горючего газа с инжектируемым в мундштук (7) воздухом из атмосферы.  На выходе из мундштука (7) при
 воспламенении образуется воздушно-пропановое пламя.  Регулирование мощности пламени производится вентилем горючего газа (1). Горелка ГВМ-2 оборудована двумя мундштуками.
Рис. Горелка ручная газовоздушная инжекторная:  
1- вентиль горючего газа,  2- рукоятка, 3- штуцер, 4- ниппель, 5- гайки накидная с левой резьбой,  6- гайка накидная,  7- мундштук, 8- инжектор, 9- удлинительная трубка, 10* - подставка.

Для удобства эксплуатации Горелки ГВМ-1 (код 134181),                     ГВМ-2 (код 135041) комплектуются подставкой (10), которая закрепляется на наконечнике двумя винтами на расстоянии 100-150 мм от мундштука.

Для подачи горючего газа к горелке используются рукава резиновые по ГОСТ 9356 с внутренним диаметром 6,3 или 9,0 мм   класса.

6 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

 Перед началом работы осмотреть горелку и убедиться в ее исправности. Для удобства сборки наконечника со стволом горелки смазать резиновое кольцо смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9430 или аналогичной.

Проверить на герметичность (обмыливанием, на слух) все разъемные соединения. Утечка газов через сальники, вентиль и накидные гайки не допускается. При необходимости накидные гайки подтянуть (при отсутствии давления).    
_1420886941

