Руководство по эксплуатации
Перед присоединением регуляторов к вентилям баллона  внешним осмотром убедитесь в соответствии напряжения питания 36 В, в исправности установленных на регуляторе  указателя расхода газа, прокладки на входном штуцере, и наличии фильтра во входном штуцере. Фильтр входной должен быть плотно поджат штуцером фильтра. 

Во избежание попадания загрязнений и конденсата в регуляторы, перед началом эксплуатации требуется отстой баллонов с углекислотой не менее 24 часов и слив конденсата. Качество углекислоты должно соответствовать ГОСТ 8050 и подтверждаться документом организации, наполнившей баллон. 
Проверьте регулятор на самотек. Для этого: присоедините регулятор к вентилю баллона и подайте давление на вход регулятора, открыв баллонный вентиль. Выверните винт регулирующий, освободив пружину. Обмыльте отверстие выходного штуцера. Рост пузырьков газа не допускается.
Установив необходимый расход газа по указателю расхода, закройте расходный вентиль на выходном штуцере регулятора проверьте герметичность соединений.

При любой неисправности немедленно закройте запорный вентиль, выпустите из регулятора газ и устраните неисправность.

Категорически запрещается: 
производить подтягивание деталей или какой-нибудь другой ремонт, если редуктор находится под давлением газа;

 вращать установленный и закрепленный на баллоне редуктор за манометр, крышку или корпус.

После окончания работы закройте вентиль баллона и выверните винт регулирующий (маховичок) регулятора до освобождения нажимной пружины.

Периодически не реже двух раз в год, перед началом работы рекомендуется производить принудительную продувку предохранительного клапана 2 – 3 раза. Продувка предохранительного клапана должна производиться на специальном стенде отдельно от редуктора.

В связи с явлением релаксации необходимо перед запуском в работу, а также не реже одного раза в три месяца проверять герметичность сопряжения, указателя расхода и предохранительного клапана  с корпусом регулятора. При нарушении герметичности необходимо подтянуть разъемные резьбовые соединения.
Показатели надежности: установленная безотказная наработка – 3000 ч; полный установленный срок службы – 7 лет. Критерий отказа – нарушение герметичности уплотняющих поверхностей клапана и седла, разрыв мембраны, выход из строя  указателя расхода. Критерий предельного состояния – выход из строя корпусных деталей.
Ремонт регулятора, связанный с частичной или полной его разборкой, должен производиться лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение  ремонту газосварочной аппаратуры. Используйте запасные части, изготовленные нашим предприятием.
Свидетельство о приемке
Регулятор расхода газа с указателем расхода и электроподогревателем 
	У-30П-2
	(завод. код 010491)
	
	У-30П-2МГ
	(завод. код 010431)
	


соответствует техническим условиям  ТУ 26-05-105-88, испытан и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска                                                        Отметка ОТК о приемке        
Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие регулятора расхода газа с указателем расхода  и электроподогревателем техническим условиям ТУ 26-05-105-88 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода регулятора  в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Редакция от 22.01.2026
	                 [image: image1.jpg]




	®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов

(Торговая марка БАМЗ)
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru         е-mail:altayaza@yandex.ru
Тел-факс (8-3852) 28-59-95 (-90, -92, -93)

	[image: image2.png]




	
[image: image3.wmf]
	
	


РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА С УКАЗАТЕЛЕМ РАСХОДА И ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ У-30П-2, 
В МАЛОГАБАРИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ У-30П-2МГ
Паспорт с руководством по эксплуатации 36 4572 ПС
Благодарим Вас за выбор  изделия марки нашего завода.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации изучите внимательно данный паспорт.

ВНИМАНИЕ: напряжение питания электроподогревателя 36 В!

БУДЬТЕ   ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!

Подогреватель предназначен для работы при напряжении 36 В!

Подключение подогревателя к сети 220 В без адаптера или блока  питания приводит к его мгновенному выходу из строя. 
Назначение
Регуляторы расхода углекислого газа  предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического  поддержания  постоянным заданного расхода. 

Для регуляторов с подогревателем устанавливается вид климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от - 30о C до + 50о С.

Регуляторы изготавливаются по ТУ 26-05-105-88.

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Комплектность
	Регулятор с электроподогревателем 

в собранном виде
	1

	Прокладка входного штуцера
	1

	Паспорт (данный)
	1


Примечание. Допускается прикладывать отдельно (в общей упаковке): винт регулирующий (маховичок),  ниппель, гайку  накидную для крепления ниппеля.  

Основные параметры и размеры
	Наименование показателей
	У-30П-2
	У-30П-2МГ

	Редуцируемый газ
	Углекислый газ

	Давление газа на входе, МПа (кгс/см2): наибольшее

наименьшее при наибольшем расходе
	10 (100)

0,8 (8)

	Наибольшая пропускная способность при наибольшем рабочем давлении красная шкала указателя расхода при расходной шайбе (дюзе)  № 2, м3/ч (л/мин)
	1,8 (30)

	Пропускная способность по черной шкале расходомера при расходной шайбе (дюзе) № 1 в интервале, м3/ч (л/мин)
	0,30-0,72

(5-12)

	Диаметры расходных шайб (дюз), мм: № 1

                                                                  № 2
	0,60

1,0

	Напряжение питания электроподогревателя, В
	36

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	200

	Габаритные размеры,  мм, не более (без шнура)
	170х150х260
	170х150х240

	Масса, кг, не более
	2,2
	1,9


Драгоценные металлы в изделии не применяются. Корпус регулятора изготавливается из латуни, масса корпуса не менее  0,4 кг.
Устройство и принцип работы
Схема регулятора с присоединительными размерами изображены на рисунке.

Регуляторы присоединяются к источнику питания газом накидной гайкой с резьбой. Понижение давления газа,  поступающего в регулятор из баллона, происходит путем его расширения  при прохождении через зазор между седлом и клапаном узла редуцирующего  в камеру рабочего давления. Необходимый расход газа устанавливается  вращением маховичка (винта регулирующего) и измеряется указателем расхода газа манометрического типа, работающего в комплекте с расходной шайбой (дюзой). Расходная шайба (дюза) представляет собой резьбовую втулку с двумя отверстиями разных диаметров, со стороны отверстия меньшего диаметра имеется кольцевая отличительная риска. 

Указатель расхода газа имеет две шкалы – черную и красную. Для получения расхода газа, указанного в разделе «Основные параметры и размеры» настоящего паспорта, по черной шкале установите расходную шайбу (дюзу) концом с отличительной риской на уплотнительную резиновую прокладку и затяните отверткой расходную шайбу (дюзу). При этом расход газа будет осуществляться через дюзу №1.

Сведения о поверке указателей расхода, имеющих заводские номера, размещены на сайте Федерального информационного фонда  по обеспечению единства измерений ФГИС «Аршин»:

                         https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results.
Для получения расхода газа по красной шкале переустановите расходную шайбу (дюзу) на уплотнительную резиновую прокладку противоположным концом (без отличительной риски) и затяните отверткой  расходную шайбу (дюзу). При этом расход газа будет осуществляться через дюзу №2. Расходная шайба (дюза) при работе всегда должна быть закручена до упора.
Регулирование расхода газа производится только винтом регулирующим (маховичком). Другие способы регулирования не рекомендуются из-за возможного несоответствия показаний расходомера фактическому расходу газа.

В корпусе регуляторов установлены предохранительные клапаны, соединенные с рабочей камерой и отрегулированные на начало выпуска газа при давлении в интервале от 0,6 до 1,0 МПа             (6-10 кгс/см2).

Отбор газа осуществляется через ниппель, к которому присоединяется  шланг  с внутренним диаметром 9мм.

Регуляторы расхода углекислого газа У-30П-2 и У-30П-2МГ комплектуются электроподогревателями, которые устанавливаются на хвостовике корпуса регулятора. Крепление электроподогревателей к регуляторам производится с помощью винта. Электроподогреватели обеспечивают работоспособность регуляторов расхода  углекислого газа У-30П-2, У-30П-2МГ  при минусовых температурах окружающей среды  (до минус 300 С) и наибольшем расходе до 1,8 м3/ч (30 л/мин). 
Оптимальный режим работы электроподогревателя в зависимости от конкретных условий эксплуатации устанавливается потребителем с помощью регулировочного винта на электроподогревателе.


[image: image4.wmf]   
Рис. Регулятор расхода газа с указателем расхода и электроподогревателем:

1- электроподогреватель;  2- диск нажимной;  3- толкатель; 4- винт регулирующий (маховичок);            5- мембрана; 6- указатель расхода; 7- ниппель;   8- гайка накидная; 9- клапан предохранительный;   10- узел редуцирующий; 11, 13- фильтры; 12- расходная шайба (дюза).

А- камера высокого давления;   В- камера рабочего давления;

 Присоединение регуляторов D- резьба G ¾ -В; d- М16х1,5;  

Заводом  постоянно ведется работа по усовершенствованию конструкции регулятора, поэтому некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие их работоспособность и безопасность, могут быть не отражены в настоящем паспорте.

Указание мер безопасности
При эксплуатации регулятора соблюдайте требования ГОСТ 12.2.008, «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», «Правил по охране труда при выполнении электро- и газосварочных работ», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации должен пройти инструктаж по технике безопасности.

Маховичок (винт) регулятора перед открытием вентиля баллона выверните до полного освобождения нажимной пружины.

Категорически запрещается эксплуатация регулятора без входного фильтра!

Запрещается быстрое открывание вентиля баллона при подаче газа в регулятор. 

Присоединительные элементы регулятора и вентиля баллона должны быть чистыми, не иметь никаких повреждений. Материалы, используемые в конструкции, обладают стойкостью в среде углекислого газа.










1

_694623909

_1233467858.dwg

