После этого заглушите выходной штуцер редуктора. Винтом регулирующим установите рабочее давление, и обмыливанием проверьте герметичность соединений (рост пузырьков газа не допускается). 

[image: image1.jpg]


Периодически не реже двух раз в год, перед началом работы рекомендуется производить принудительную продувку предохранительного клапана 2 – 3 раза. Продувка предохранительного клапана должна производиться на специальном стенде отдельно от редуктора.

В связи с явлением релаксации необходимо перед запуском в работу, а также не реже одного раза в три месяца проверять герметичность сопряжения манометров, предохранительного клапана и прокладок с корпусом редуктора. При нарушении герметичности необходимо подтянуть разъемные резьбовые соединения.

При любой неисправности немедленно закройте запорный вентиль, выпустите из редуктора газ, отсоедините от баллона и устраните неисправность.

Категорически запрещается: 

производить подтягивание деталей или какой-нибудь другой ремонт, если редуктор находится под давлением газа;

 вращать установленный и закрепленный на баллоне редуктор за манометр, крышку или корпус.

После окончания работы закройте вентиль баллона и выверните маховичок (винт) редуктора до освобождения нажимной пружины.

Показатели надежности: 
95% наработка на отказ –                                    3000 ч; 
полный 95% срок службы –                                7,5 лет. 
Критерий отказа – нарушение герметичности уплотняющих поверхностей клапана и седла, разрыв мембраны. Критерий предельного состояния – выход из строя корпусных деталей.

Ремонт редуктора, связанный с частичной или полной его разборкой, должен производиться лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение  ремонту газосварочной аппаратуры. При производстве ремонта пользуйтесь запасными частями, изготовленными только нашим предприятием

Свидетельство о приемке
Редуктор    баллонный  кислородный     одноступенчатый    БКО-50-4 (исп.555) (зав. код 013801) соответствует требованиям  ГОСТ  13861,  ТУ 3645-026-00220531-95, испытан и признан годным к эксплуатации. Редуктор  обезжирен.  


Дата выпуска __________________           Отметка ОТК о приемке        

                                                             
Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие редуктора требованиям ГОСТ 13861, 

ТУ 3645-026-00220531-95 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок  12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

Редакция от  12.02.2026
	                 [image: image5.jpg]




	®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов

(Торговая марка БАМЗ)

656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru         е-mail:altayaza@yandex.ru
Тел-факс (8-3852) 28-59-95 (-90, -92, -93)

	[image: image2.png]




	
[image: image3.wmf]
	
	

	
РЕДУКТОР БАЛЛОННЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ 

УМЕНЬШЕННОЙ МЕТАЛЛОЕМКОСТИ 

ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКИ

    БКО-50-4  (исп.555)




Паспорт с руководством по эксплуатации 36 4571 ПС
Благодарим Вас за выбор  изделия марки нашего завода.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации изучите внимательно данный паспорт.

Назначение
Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый  предназначен для понижения давления кислорода, поступающего из баллона, и автоматического  поддержания заданного рабочего давления постоянным при газопламенной обработке.

Редуктор БКО-50-4  является редуктором общего применения для всех видов газопламенной обработки.

Редуктор выпускается для кислорода, но может использоваться для воздуха, азота и других неагрессивных газов.
Редуктор изготавливается по ГОСТ 13861, ТУ 3645-026-0022531-95.

Для    редуктора    устанавливается   вид   климатического   исполнения   УХЛ   по

ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от минус 25о до плюс 50о С.
Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Комплектность
	Редуктор в собранном виде
	1

	Прокладка входного штуцера 
	1

	Паспорт
	1


Примечание. Допускается прикладывать отдельно (в общей упаковке) ниппель, гайку и маховичок (винт регулирующий).  

Основные параметры и размеры
	Наименование параметров
	Норма

	Наибольшая пропускная способность, м3/ч
	50

	Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2)
	20 (200)

	Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2)
	1,25 (12,5)

	Габаритные размеры, мм, не более
	170х140х135

	Масса, кг, не более
	1,15


 Драгоценные металлы в изделии не применяются. Корпус редуктора изготавливается из латуни, масса корпуса не менее  0,3  кг.
Технические параметры редуктора при работе на промежуточных режимах определяются по ГОСТ 13861.

Устройство и принцип работы
Схема редуктора уменьшенной металлоемкости с  присоединительными размерами изображена на рисунке.

Понижение давления газа в редукторе происходит путем одноступенчатого расширения его при прохождении через зазор между седлом и клапаном узла редуцирующего  в камеру рабочего давления. Газ,  пройдя  входной  фильтр, попадает в камеру  А  высокого давления. При вращении регулирующего маховичка  (винта) по часовой стрелке усилие нажимной пружины передается  через мембрану и толкатель на  клапан. Последний, перемещаясь, открывает  проход газу  через образовавшийся зазор между клапаном и седлом в камеру рабочего давления  В. Давление в рабочей камере устанавливается регулирующим винтом.
Редуктор комплектуется двумя манометрами, контролирующими   давление   на   входе   и   в   камере рабочего давления.

На  манометрах имеется надпись «Кислород» или  графическое обозначение. На редукторы могут быть установлены другие показывающие приборы или устройства для определения давления соответствующего газа. Манометры, установленные на редукторы, используемые в  газовой сварке резке, пайке и аналогичных процессах, в соответствии с ГОСТ 13861 не поверяются.

Сведения о поверке манометров, имеющих заводские номера, размещены на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений ФГИС «Аршин»:https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results.

В корпусе редуктора установлен предохранительный клапан, отрегулированный на начало выпуска газа при давлении не менее 1,63 МПа (16,3 кгс/см2).
Отбор газа осуществляется через ниппель, к которому присоединяется резинотканевый шланг.

Заводом  постоянно ведется работа по усовершенствованию конструкции редукторов, поэтому некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие их работоспособность и безопасность, могут быть не отражены в настоящем паспорте.

Указание мер безопасности
При эксплуатации редуктора соблюдайте требования ГОСТ 12.2.008,                 ГОСТ 12.2.052,   «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», «Правил по охране труда при выполнении электро- и газосварочных работ». 
Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации должен пройти инструктаж по технике безопасности.

Маховичок (винт регулирующий) перед открыванием вентиля баллона выверните до полного освобождения нажимной пружины.

Запрещается быстрое открывание вентиля баллона при подаче газа в редуктор. 

[image: image4.jpg]G3/4

5]





 Рис Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4 (исп. 555).

1, 8 - гайки накидные; 2, 7 -  манометры; 3 – мембрана; 4 - толкатель; 5 - диск нажимной;                  6 - маховичок (винт регулирующий); 9 – ниппель; 10 – клапан предохранительный;          11 – пружина клапана; 12 – клапан узла редуцирующего; 13 –седло; 14 – фильтр;                 15 – прокладка входного фильтра. 

А – камера высокого давления;   В- камера рабочего давления;

D- резьба G ¾ -В;      d- М16х1,5;

Категорически запрещается эксплуатация редуктора без входного фильтра.

Присоединительные элементы редуктора и вентиля баллона должны быть чистыми, без повреждений и не иметь следов масел и жиров.

Материалы, используемые в конструкции, обладают стойкостью в среде кислорода.

Руководство по эксплуатации
Перед присоединением редуктора к баллону внешним осмотром убедитесь в исправности установленных на редукторе манометров, прокладки и наличии фильтра во входном штуцере. Фильтр входной должен быть плотно поджат штуцером фильтра.
Проверьте редуктор на самотек. Для этого: присоедините редуктор к вентилю баллона и подайте давление на вход редуктора, открыв баллонный вентиль. Выверните винт регулирующий, освободив пружину. Обмыльте отверстие выходного штуцера. Рост пузырьков газа не допускается










1

_694623909

