Руководство по эксплуатации 
Перед присоединением редуктора к вентилю баллона внешним осмотром убедитесь в исправности установленных на редукторе манометров, прокладки и наличии фильтра во входном штуцере. Фильтр входной должен быть плотно поджат штуцером фильтра (кроме БАО-5-4, имеющего войлочный фильтр).
Проверьте редуктор на самотек. Для этого: присоедините редуктор к вентилю баллона и подайте давление на вход редуктора, открыв баллонный вентиль. Выверните винт регулирующий, освободив пружину. Обмыльте отверстие выходного штуцера. Рост пузырьков газа не допускается

После этого заглушите выходной штуцер редуктора. Винтом регулирующим установите рабочее давление, и обмыливанием проверьте герметичность соединений (рост пузырьков газа не допускается). 

Во избежание попадания загрязнений и конденсата в редуктор БУО-5 мини, перед началом эксплуатации требуется отстой баллона с углекислотой не менее 24 часов и слив конденсата. Качество углекислоты должно соответствовать ГОСТ 8050 и подтверждаться документом организации, наполнившей баллон.

Периодически не реже двух раз в год, перед началом работы рекомендуется производить принудительную продувку предохранительного клапана 2 – 3 раза (БКО-5мини, БУО-5мини). Продувка предохранительного клапана должна производиться на специальном стенде отдельно от редуктора.

В связи с явлением релаксации необходимо перед запуском в работу, а также не реже одного раза в три месяца проверять герметичность сопряжения манометров, предохранительного клапана и прокладок с корпусом редуктора. При нарушении герметичности необходимо подтянуть разъемные резьбовые соединения.

Техническое обслуживание редуктора производить не реже одного раза в год.

Категорически    запрещается    эксплуатация     редукторов без входного фильтра. При засорении фильтра необходимо заменить его  новым.

После окончания работы закройте вентиль баллона и выверните регулирующий винт редуктора до освобождения нажимной пружины.

Показатели надежности: 95% наработка на отказ – 3000 ч; полный 95% срок службы – 7,5 лет. Критерий отказа – нарушение герметичности уплотняющих поверхностей клапана и седла, разрыв мембраны. Критерий предельного состояния – выход из строя корпусных деталей.

Ремонт редуктора, связанный с частичной или полной его разборкой, должен производиться лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение  ремонту газосварочной аппаратуры.

Свидетельство о приемке
Редуктор баллонный одноступенчатый для газопламенной обработки в миниатюрном исполнении:
	БКО-50 мини
	(завод. код 013081) 
	
	

	БКО-50 мини исп.03
	(завод. код 013051) 
	
	БАО-5 мини
	(завод. код 013251) 
	

	БПО-5 мини
	(завод. код 013351) 
	
	БАО-5 мини
	(завод. код 013521) 
алюминиевый корпус
	

	БПО-5 мини
	(завод. код 013531) 
алюминиевый корпус
	
	БУО-5 мини
	(завод. код 012691) 
	


соответствует   ГОСТ 13861, ГОСТ Р 54791,  испытан и признан годным к эксплуатации. 

Кислородные редукторы  обезжирены.

Дата выпуска _________________                     Отметка ОТК о приемке                    
Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие редуктора требованиям  ГОСТ 13861 и                       ГОСТ Р 54791  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев.
Редакция от 12.02.2026
	                 [image: image1.jpg]




	®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов

(Торговая марка БАМЗ)
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru         е-mail:altayaza@yandex.ru
Тел-факс (8-3852) 28-59-95 (-90, -92, -93)

	[image: image2.png]



 [image: image3.jpg]


  [image: image4.png]J'Iy“"-llw)(
Yosap0b





	
[image: image5.wmf]
	
	

	
РЕДУКТОРЫ БАЛЛОННЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
 ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКИ 
В МИНИАТЮРНОМ ИСПОЛНЕНИИ:

БКО-50 мини,  БПО-5 мини, 

БАО-5 мини, БУО-5 мини

Паспорт с руководством по эксплуатации 36 4571 ПС




Назначение
Редукторы баллонные одноступенчатые газовые предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического  поддержания заданного рабочего давления постоянным при газопламенной обработке.

Редукторы соответствуют требованиям  ГОСТ 13861и ГОСТ Р 54791 (по точности поддержания рабочего давления).

Редукторы выпускаются для газов: кислорода – БКО-50 мини, ацетилена – БАО-5 мини, пропана - БПО-5 мини, углекислого газа – БУО-5 мини.

Для  редукторов  устанавливается  вид  климатического исполнения УХЛ  по     ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур:

для БКО-50 мини и БАО-5 мини от - 25о до + 50о С, 
для БПО-5 мини от - 15о до + 45о С, 
для БУО-5 мини от + 5о до + 50о С. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Комплектность
Редуктор в собранном виде                                                               1

Прокладка входного штуцера  (кроме БАО-5 мини)                      1
Паспорт  (данный)                                                                              1

Примечание. Допускается прикладывать  в общей упаковке (без монтажа на редуктор) ниппель, гайку накидную и винт регулирующий.  

Для предотвращения «замерзания» углекислого газа в редукторе БУО-5 мини и возможности его работы при минусовых температурах рекомендуется применять электроподогреватели газа: проточный ПГП-1, устанавливаемый перед редуктором, и ПУ-70, монтируемый непосредственно на корпус редуктора. Подогреватели производятся нашим предприятием.
Рекомендуем оснащать редукторы вынесенными фильтрами производства нашего предприятия.
Основные параметры и размеры
	Наименование параметра
	БКО-50

мини
	БПО-5

мини
	БАО-5

мини
	БУО-5

мини

	Газ/ отличительная окраска крышки редуктора
	кислород

голубая
	пропан

красная
	ацетилен

белая
	углекислый газ

черная

	Наибольшая пропускная способность,  м3/ч                            
	50
	5

	Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2)            
	20 (200)
	2,5 (25)
	10 (100)

	Наибольшее рабочее давление газа,  МПа (кгс/см2)            
	1,25 (12,5)
	0,3 (3,0)
	0,15 (1,5)
	0,35 (3,5)

	Габаритные размеры, мм. не более                                    
	160х125

х120
	160х130х120
	240х125х120
	160х125х120

	Масса, кг, не более                                                                      
	0,85
	0,65
	1,0
	0,85


Технические параметры редукторов при работе на промежуточных режимах определяются по ГОСТ 13861.
Драгоценные металлы в изделии не применяются. Корпус редуктора изготавливается из латуни, масса корпуса не менее 0,2 кг. Корпуса редукторов БПО-5 мини (зав. код 013531), БАО-5мини (зав. код 013521) изготовлены из алюминия, масса корпуса не менее  0,08 кг.

Указание мер безопасности
При эксплуатации редуктора соблюдайте требования ГОСТ 12.2.008, ГОСТ 12.2.052 (для БКО-50 мини), «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», «Правил по охране труда при выполнении электро- и газосварочных работ».

Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации должен пройти инструктаж по технике безопасности.

Маховичок (винт ре  гулирующий) перед открыванием вентиля баллона выверните до полного освобождения нажимной пружины.

Запрещается быстрое открывание вентиля баллона при подаче газа в редуктор. 

Категорически запрещается эксплуатация редуктора без входного фильтра.

Присоединительные элементы редуктора и вентиля баллона должны быть чистыми, без повреждений и не иметь следов масел и жиров.

Материалы, используемые в конструкции, обладают стойкостью в среде газа, для которого предназначены редукторы.

Устройство и принцип работы
Схема редуктора с присоединительными размерами изображена на рисунке.

Понижение давления газа в редукторе происходит путем одноступенчатого расширения его при прохождении через зазор между седлом, выполненным зацело с корпусом, и клапаном  в камеру рабочего давления.

Газ, пройдя входной фильтр, попадает в камеру  А  высокого давления. При вращении винта регулирующего  по часовой стрелке усилие нажимной пружины передается  через мембрану и толкатель на клапан редуцирующий. Последний, перемещаясь, открывает  проход газу  через образовавшийся зазор между клапаном и седлом в камеру рабочего давления  Б.

Редукторы  БКО-50 мини, БАО-5 мини, БУО-5 мини комплектуются двумя манометрами, контролирующими   давление   на   входе   и   в   камере рабочего давления, редуктор БПО-5 мини – одним манометром, контролирующим рабочее давление. На кислородных манометрах имеется надпись «Кислород» и «Маслоопасно», на ацетиленовых манометрах – надпись «Ацетилен» или графическое обозначение этих надписей. На редукторы могут быть установлены другие показывающие приборы или устройства для определения давления соответствующего газа. 
Сведения о поверке манометров, имеющих заводские номера, размещены на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений ФГИС «Аршин»: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results.


В корпусах редукторов БКО-50 мини и БУО-5 мини установлены предохранительные клапаны, отрегулированные на начало выпуска газа при давлении не менее: 1,63 МПа (16,3 кгс/см2) для БКО-50 мини, 0,6 МПа (6,0 кгс/см2) для БУО-5 мини.

В соответствии с ГОСТ 13861 на редукторы для ацетилена и пропана предохранительные клапаны  не устанавливаются. 

Отбор газа осуществляется через ниппель, к которому присоединяется резинотканевый рукав.

Заводом  постоянно ведется работа по усовершенствованию конструкции редуктора, поэтому некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие их работоспособность и безопасность, в том числе по диапазону регулировки предохранительного клапана, могут быть не отражены в настоящем паспорте.
[image: image6.jpg]



Рис. Редукторы баллонные одноступенчатые миниатюрного исполнения. 

1, 2 – манометры (для БПО-5 мини только 2); 3 – клапан предохранительный (для БКО-50 мини и    БУО-5 мини); 4 –хомут (для БАО-5 мини); 5 – прокладка входного штуцера (кроме БАО-5 мини);            6, 18 – гайки накидные (для БАО-5 мини только 18); 7 – фильтр;  8 – винт регулирующий; 9 – пружина рабочая; 11 – диск нажимной;  12 – мембрана; 13 – толкатель; 14 – клапан редуцирующий; 15 – прокладка; 16 – гайка глухая;  17 – пружина клапана редуцирующего; 19 – ниппель штуцера выходного.

А – камера высокого давления;   Б – камера рабочего (выходного) давления; 
I - Присоединение редукторов: БКО-50 мини и  БУО-5 мини - на входе D – резьба G 3/4 -В, 5 
 (для БКО-50 мини (исп. 03) D -  резьба СП21,8-14 ниток на 1();     на выходе d  –  резьба М16х1,
     БПО-5 мини -  на входе D –  резьба СП21,8-14 ниток на 1( LH, на выходе d  -  резьба М16х1,5 LH;
II - Присоединение редуктора БАО-5 мини - на входе  хомут с винтом, на выходе  d  -  резьба М16х1,5 LH






_694623909

